건설VE에서 기능분석도와 이상성을 활용한 가치 향상

이 종 탁

(주)한도엔지니어링 종합건축사사무소

Enhance Value using Function Analysis Diagram and Ideality in Construction VE

Lee, Jong - Tak

Hando Engineering & Architecture

Key Words: VE, Value, Triz, Function Analysis(기능분석), Function Analysis Diagram(기능분석도), Ideality(이상성)

Abstract

건설분야에서 설계VE(Value Engineering)라 함은 최소의 생애주기비용으로 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 설계내용에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것을 말한다. 즉, Job Plan이라는 체계화된 기능분석 프로세스를 활용, 프로젝트의 구성요소에 대한 정보수집단계, 창조단계, 분석/평가단계, 개발단계 및 제안단계를 진행하여 최적의 안(案)을 제시하는 것이다.

설계VE는 대상에 대한 단순 교체, 삽입, 제거에 의한 비용절감이 아닌 핵심기능을 면밀히 숙고하여 기존의 요구 기능을 만족시키면서 비용의 절감이나 가치향상을 꾀하는 기법으로 기존의 원가절감과는 다른 특징을 지닌다.

우리나라의 경우 관련 법령에 따라 총공사비 100억 이상인 공공 건설공사의 기본설계, 실시설계단계에 각각 1회이상 적용토록 하고 있으며, 발주기관에 따라서는 30억 또는 50억이상의 건설공사에 확대 적용하는 경우도 있다.

설계VE는 원설계 내용에 대하여“performance(성능) / Cost(비용)”로 표현되는 Value(가치)를 향상시키는 창의적인 대안을 제시하여 수정설계과정을 거쳐 시공 및 운영단계까지 반영하는 것이 가장 중요하며, 창의적인 대안 제시를 위해서는 원설계의 문제를 찾아 개선책을 제시할 수 있는 아이디어 도출이 필요하다.

따라서, 설계VE과정에서는 대상 시설물의 필요한 기능을 명확히 하여, 아이디어 도출을 쉽게하고, VE대상간 요구기능을 파악하여 중점개선 대상기능을 선정하는 기능분석 단계를 매우 중요하게 생각한다.

기능분석 단계에서는 고정관념을 타파하여 발상의 전환을 도모하고, 기능에 초점을 맞추어 아이디어를 발상하고 개선하기 위해 기능을 정의하고, 정의된 기능을 기본기능, 2차 기능 등으로 분류하는 기능분류 과정을 거쳐 기능상호간의 논리적 연관성에 의해 도식적으로 기능을 정리하는 FAST(Function

Analysis System Technique) Diagram 작성한다.

FAST Diagram은 How-Why Logic을 이용하여 기능간의 위계관계를 정리하고, 분석대상의 필요, 불필요 기능을 규명, 간과될 수 있는 기능을 검토하여 구성원의 아이디어 창출을 촉진한다.

최근에 많은 건설공사에서 설계VE를 수행하고 있으나, 발주자, 즉 고객들 사이에서 설계VE가 당초 취지와 달리 단순한 설계도서 검토 수준에 머물고, 획기적이며 창의적인 대안이 제시되지 않아 실효성이 떨어진다는 이야기가 들리고 있으며, 이는 설계VE 제도 자체가 고객들로부터 신뢰를 얻지 못하는 상황으로 연결될 수 있다.

이러한 이유는, 설계VE참여자들이 가장 중요한 단계인 기능분석, 즉 기능정의 및 FAST Diagram의 작성을 중요하게 생각하지 않고, 본인의 전문지식과 경험을 이용하여 매우 제한적인 대안을 제시하다 보니 발주자 입장에서는 창의적이지 못한 대안이라고 생각하는 경우로 볼 수 있다.

또한, 설계VE참여자들은 기능정의와 FAST Diagram 작성을 어렵게 생각하거나 심지어 필요하지 않다고 생각하여 생략하는 경우가 있어 본인의 심리적타성, 고정관념에서 벗어나지 못하고 원설계에 숨겨진 모순을 찾지못해 단순한 설계도서 오류 찾기 수준의 아이디어나 초기공사비 절감에만 초점을 맞춘 아이디어를 제시하는 경우도 많이 볼 수 있다.

본 글에서는 상기 문제의 해결책으로 TRIZ에서 사용하고 있는 기능분석도(Function Analysis Diagram)와 이상성(Ideality)을 활용하여, 실제 여러 건설 프로젝트의 설계VE 수행시 적용한 사례를 소개하고자 한다. 특히, 하수관로 정비사업, 하천재해예방사업과 같은 전형적인 건설사업에 적용하여 시설물의 기능을 분석하여 기능분석도를 작성하고, 각 대상간에 미치는 유익한 기능, 유해한 효과와 Cost를 분석하여 유해한 효과와 Cost는 저감하고 유익한 기능은 높이는 방안, 즉 이상성을 높이는 방안의 아이디어를 도출하였으며, 구체화과정을 거쳐 대안으로 제시하여 수정설계와 시공에 적용하였다.

이러한 기능분석도 작성은 설계VE참여자들이 시설물의 구성요소, 각 시설물의 기능을 이해하는데 많은 도움을 주어 전반적인 프로젝트의 이해정도를 높였으며, 원설계의 가치(Value)향상을 위한 대안개발 과정도 이상성을 높여주는 방안으로 접근하여 아이디어 발상에 많은 도움을 주었다. 결과적으로 상기 과정을 거쳐서 제시된 대안은 원설계에 비해 Cost 절감, 시공성 및 유지관리의 효율성 향상, 공기단축,  RISK 저감 등 많은 장점이 있어 성능과 가치가 상당히 많이 향상되는 것으로 나타났다.

TRIZ와 같은 창의적 문제해결이론은 건설분야 엔지니어들에게 많이 소개되지 않은 이론이나, 본 글에서 소개한 여러 프로젝트에 적용한 결과 상당한 이점이 있는 것으로 나타나 앞으로 보급, 확산에 노력하여야 할 것으로 판단된다.

E-mail : avt1731@hanmail.net

TEL : 053-650-8761